Информационная карта № 5607-НОК от 29.09.2015

Применение полигона в учебном процессе

Распространитель

| Дорога/Филиал | Юго-Восточная дорога |
| --- | --- |
| Организация НТИ | Юго-Восточный центр научно-технической информации и библиотек |

Сведения об организации

| Отделение/предприятие | Воронежское подразделение Юго-Восточного учебного центра профессиональных квалификаций |
| --- | --- |
| Авторы | Добротворский В.Г. |
| Дата внедрения | 20.11.2014 |
| Индекс УДК | 629.4.072.3 |
| Номер удостоверения на рацпредложение |  |
| Дата удостоверения на рацпредложение |  |

Краткое описание

Современный этап развития общества характеризуется повышенным вниманием к совершенствованию процесса подготовки рабочих кадров. Конкурентоспособность человека на современном рынке труда, по мнению специалистов, зависит от его способности приобретать и развивать умения, навыки и компетенции, которые могут использоваться применительно к целому ряду ситуаций. В этой связи особую важность имеет поиск таких подходов и методов обучения, когда учащиеся приобретают умения использовать полученные теоретические знания в различных производственных ситуациях. Для этих целей в Воронежском подразделении Юго-Восточного центра профессиональных квалификации (ЮВУЦПК, Воронежская ДТШ) с момента основания проводились работы по оборудованию учебного полигона. На текущий момент ЮВУЦПК имеет два полигона (фото № 1, фото № 2). Полигон №1: установлена рельсовая колея; рельс типа Р-50 с переходом на тип Р-65. Стрелочный перевод марки 1/6, шпалы деревянные и бетонные с различными видами крепления. Рельсовая колея поделена на два изолированных участка: разветвлённая и неразветвлённая рельсовая цепь с частотой 25 Гц. Смонтирован переезд с автошлагбаумом типа ПАШ-1. Остряки стрелки управляются электроприводом типа СП-6М с маневровой колонки по 2-проводной схеме управления. Контактная подвеска включает в себя: воздушную стрелку, воздушный промежуток, анкеровку, разъединитель. На отдельном участке полигона установлены: тележка грузового вагона ЦНИИ-Х3 (модель 18-100) (фото № 3), пассажирского вагона ТВЗ-ЦНИИ-I, надрессорная балка грузовой 2-осевой тележки, колёсные пары локомотива и вагонов, тележка пассажирского электровоза ЧС4Т, тележка грузового электровоза ВЛ80С (подключена к воздухопроводной магистрали), тупиковая призма, светофоры, тормозной упор УТС. Полигон №2: установлены вагоны–тренажеры: крытый, цистерны, платформы, полувагоны (фото №4). Положительным моментом является то, что полигон №1 находится на территории ЮВУЦПК, и учащиеся могут использовать его для самоподготовки в свободное от учебы время. Преподаватели могут детально разобрать конструкцию узла на полигоне во время урока (фото №5). Полигоны стали неотъемлемой частью учебного процесса, на них отрабатывается часть практических занятий, чтобы, наряду с теоретическими знаниями, у учащихся вырабатывались практические навыки. Такое оборудование помогает максимально точно воссоздать реальную обстановку железной дороги, чтобы еще в стенах школы проходила адаптация к работе на производстве.

Фото 1. Тележка электровоза ВЛ 80. Фото 2. Монтаж контактной подвески. Фото 3. Тележка грузового вагона. Фото 4. Вагоны. Фото 5. Практическая работа.

Дополнительно

| Хозяйство | Общетранспортные вопросы |
| --- | --- |
| Вид эффекта | Повышение квалификации. Подготовка кадров |
| Экономический эффект (руб) | 0.00 |
| Уровень распространения | сетевой |
| Место хранения | Юго-Восточный центр научно-технической информации и библиотек |
| Кто оформлял | Савельева Е.В. |
| Кол-во страниц | 5 |
| Кол-во иллюстраций | 5 |
| Дата утверждения ДЦНТИ | 28.10.2015 |

Рубрики

73.29.01.79 Кадры на железнодорожном транспорте. Преподавание железнодорожных дисциплин, обучение, повышение квалификации. Технические средства подготовки кадров

Дескриптор

0519 ОБУЧЕНИЕ
4702 КАДРЫ

Ключевые слова

КВАЛИФИКАЦИЯ
УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН