Юго-Восточный центр научно-технической информации и библиотек ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК О ПЕРЕДОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОПЫТЕ

| Код рубрики ОАСНТИ 73.29.41.01.79 УДК 658.310.8 Выходит с 1963 г. | №2110(НОК-146)-3739 12.07.2013 |
| --- | --- |

Проведение практических занятий в учебно-демонстрационном классе "Проверка пусковых характеристик тягового двигателя НБ-418К6"

Профессия машиниста подразумевает наличие не только высокого уровня теоретических знаний, но и умение их правильно применять в своей профессиональной деятельности. Наряду с теоретическими занятиями, где используются наглядные пособия, видеоматериалы, натурные узлы и детали, преподавателями Воронежской дорожной технической школы локомотивов проводятся лабораторно-практические занятия, на которых учащиеся закрепляют и применяют на практике полученные теоретические знания, что значительно повышает качество обучения.   Анализ состояния безопасности движения в эксплуатационном локомотивном комплексе показывает, что часть нарушений происходит при трогании поезда с места (срывы в буксовании, обрыв автосцепок) из-за неудовлетворительного знания процессов, происходящих в тяговом двигателе. Для закрепления знаний управления электровозом в Воронежской дорожной технической школе машинистов локомотивов преподавателем Золотаревым В.Ф. разработан стенд по снятию пусковых характеристик тягового двигателя НБ-418К6.

Стенд состоит из тягового двигателя НБ-418К6, пускорегулирующей аппаратуры и источника питания, схема  приведена на рисунке. Стенд позволяет показать зависимость токов в тяговых двигателях от скорости движения электровоза, где: 1 – трехфазный автоматический выключатель; 2 – источник питания; 3 – автоматический выключатель; 4 – контактор; 5 – постоянно шунтирующий резистор; 6 – резистор ослабления поля; 7 – обмотка возбуждения тягового двигателя; 8 – якорная обмотка тягового двигателя; 9 – вольтметр; 10 – амперметр; 11 – сглаживающий реактор.

Практическая работа выполняется в присутствии преподавателя группой не более 6 учащихся. Перед выполнением работы учащиеся знакомятся с планом проведения и требованиями безопасности при выполнении работы.

Порядок проведения работы показан в таблице. Порядок проведения работы:

| №№ п/п | Наименование операций | Порядок проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к работе | - изучить настоящее руководство; - распределить обязанности в группе, кто какого прибора снимает показания; - проверить на стенде, что все автоматические выключатели выключены; - получить разрешение от преподавателя на включение трехфазного автомата на РЩ; |  |
| 2 | Снятие характеристики при минимальном напряжении на ТД | - включить на стенде автомат "Сеть"; - регулятором напряжения на ТД выставить минимальное напряжение; - записать выставленное напряжение на ТД в таблицу; - включить автомат "ВКЛ" и снять показание приборов по времени указанного в таблице, записать показания; - отключить на стенде автомат "ВКЛ". |  |
| Напряжение на ТД ______ ^t сек; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 15; 20. I, А. Об/мин. |
| 3 | Снятие характеристики при максимальном напряжении на ТД | - регулятором напряжения на ТД выставить максимальное напряжение; - записать выставленное напряжение на ТД в таблицу; - включить автомат "ВКЛ" и снять показание приборов по времени указанного в таблице, записать показания; - отключить на стенде автомат "ВКЛ". |  |
| Напряжение на ТД _______ ^t сек; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 15; 20. I, А. Об/мин. |
| 4 | Снятие характеристики при включении ослабления тока в ТД | - включить автомат "Ослабление поля"; - включить автомат "ВКЛ" и снять показание приборов по времени указанного в таблице, записать показания; - отключить на стенде автомат "ВКЛ" и "Ослабление поля". |  |
| Напряжение на ТД _______ ^t сек; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 15; 20. I, А. Об/мин. |
| 5 | По снятым данным построить пусковые характеристики ТД НБ418К6 | Об/мин 400 300 200 100. 0 100 200 I, А |

Выполнение данной практической работы позволяет учащимся лучше понять особенности работы ТД в различных режимах и применять эти знания при отработке процесса трогания поезда с места.

Стенд с тяговым двигателем, пускорегулирующей аппаратурой и источником питания

Внедрено Воронежская дорожная техническая школа машинистов локомотивов
394030, г.Воронеж,ул.Донбасская,15
Тел: 5-80-20

Автор предложения: Золотарев В.Ф.
Составитель: Савельева Е.В.
Ответственный за выпуск: Соколов Юрий Иванович
Юго-Восточный центр научно-технической информации и библиотек
394621, г.Воронеж, пр.Революции, 18
Тел: (918)5-44-76

ИК №3739-НОК с комплектом документации хранится в: Юго-Восточный центр научно-технической информации и библиотек
394621, г.Воронеж, пр.Революции, 18
Тел: (918)5-44-76